Laboratoire 6 Mesure du temps de réaction

par : Patrick Maillard Guillaume Gonin pour : Etienne Messerli (Professeur) Anthony Convers (Assistant)

HEIG-VD Département TIC 27.01.2025

Table des matières

UART	3

Analyse	3

Conception	3

Test	4

Emetteur série	5

Analyse	5

Conception	5

Test	6

Interruption	7

Analyse	7

Conception	7

Test	8

Compteur	9

Analyse	9

Conception	9

Test	9

Nombre aléatoire	10

Analyse	10

Conception	10

Test	10

Application principal	10

Analyse	10

Conception	11

Test	11

Emetteur Série UART	12

Question	12

Réponse	12

Partie VHDL	12

Schémas blocs	13

Simulation	15

Conclusion	16

Annexes	17

# UART

## Analyse

Pour la partie UART il est important de trouver des différentes valeurs dont on aura besoin afin de pouvoir communiquer avec la carte DE1-SoC en UART. Pour ce faire nous aurons besoin de trouver l’adresse de base du module UART0. Le voici ci-dessous :

- Adresse de base : 0xFFC02000

Il nous est aussi demandé de configurer l’UART de la manière suivante :

- Baudrate : 9600

- Bit de données : 8

- Bit de parité désactivé

- Bit de stop : 1

- Activer les buffers FIFO en émission et réception

Nous devons donc setter certain registre correctement pour le module UART0, ces registres sont les suivant :

- rbr_thr_dll (dll), ier_dlh (dlh) : ces 2 registre nous permettrons de setter la valeur du diviseur nous permettant de définir un baudrate où dlh représente la partie MSB de ce diviseur et dll la partie LSB. (Calcul de la valeur du diviseur => divisor = l4_sp_clk/ (16*baudrate) =~ 651.04). ier_dlh doit être mise à 0 entièrement une fois le diviseur set.

- Lcr : ce dernier permet d’enable/disable l’écriture et la lecture du diviseur donc des dll et dlh. Nous pouvons aussi setter le nombre de bit de donnée, si l’on enable/disable la parité et si l’on enable/disable le bit de stop

- Fcr : le registre fcr permet d’activer/désactiver la FIFO, ainsi que de setter différent paramètre de la fifo (ces paramètres seront laissés par défaut)

Une fois la configuration de l’UART faites il nous faudra effectuer l’envoie de donnée. Il faut se rappeler que l’uart envoie des données en série et qu’il n’enverra les infos que caractère par caractère. Pour envoyer des données nous aurons besoin des registres suivant :

- rbr_thr_dll (thr) : ce sera dans ce registre que les caractères seront envoyés

- Lsr : un des bits de ce registre nous permet de vérifier si notre FIFO est vide, il nous aidera donc à n’envoyer des données que si la FIFO n’est pas vide.

## Conception

Après cette analyse nous nous retrouvons donc avec ce code C pour l’initialisation de l’uart :

void uart_config(){

uint32_t *uart_lcr = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + LCR));

uint32_t *uart_fcr = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + FCR));

uint32_t *uart_dll = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + RBR_THR_DLL));

uint32_t *uart_dlh = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + IER_DLH));

uint32_t *uart_ier = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + IER_DLH));

//configure le DLAB de lcr

*uart_lcr |= 0x80;

// divisor = l4_sp_clk/ (16*baudrate) =~ 651.04

// Configurer le baud rate (651 = 0x28B)

*uart_dll = 0x8B; // LSB

*uart_dlh = 0x02; // MSB

// Configurer LCR : 8 bits de données, parité désactivée, 1 bit de stop

*uart_lcr = 0x03;

// Activer les FIFO en réception et transmission

*uart_fcr = 0x01;

// clear DLAB of lcr

*uart_ier = 0x00;

}

Et nous retrouvons avec ce code pour l’envoie des donnée (caractère par caractère comme cité plus haut) :

void uart_send_char(char c) {

uint32_t *uart_thr = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + RBR_THR_DLL));

uint32_t *uart_lsr = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + LSR));

while (!(*uart_lsr & LSR_THRE_MASK));

*uart_thr = c;

}

void send_to_uart(const char* mystring){

while (*mystring) {

uart_send_char(*mystring);

mystring++;

}

}

## Test

| Description | OK/KO |
| --- | --- |
| Des messages de 1 caractère s’affiche dans la console | OK |
| Des messages de plusieurs s’affiche dans la console | OK |

# Emetteur série

## Analyse

L’émetteur série est très simple à mettre en place du côté du C, en effet comme expliqué dans la partie vhdl, c’est ce dernier qui mettra en place la logique principale de l’envoie à la Max10, bit par bit. Dans le C je dois donc vérifier le statut de la Max10, écrire à la bonne adresse la valeur que je souhaite envoyer mes données, ainsi que vérifier si un envoie est déjà en cours à l’aide de f_ready_s.

## Conception

La fonction ci-dessous vérifie l’état de f_ready_s et renvoi true si l’émetteur est prêt pour faire un envoie

bool serial_transmitter_ready(){

volatile uint32_t *ready = SERIAL_LINK_READY_REG;

uint32_t reg_val = *ready;

return ((reg_val & SERIAL_LINK_READY_MASK) == SERIAL_LINK_READY_MASK);

}

La fonction suivante consiste simplement à éteindre entièrement toute les LED de la Max10, pour ce faire je vais écrire à chaque code (une sorte d’adresse pour les LED de la Max10) la valeur 0. Bien évidemment avant d’envoyé, il nous faut vérifier que nous pouvons bel est bien écrire sur la ligne série avant un quelconque envoie de donnée.

void Max10_init(void){

uint32_t code = 0x0;

uint32_t value = 0x0;

volatile uint32_t *max10_data_reg = SERIAL_LINK_DATA_REG;

while(code <= 0xA){

if(serial_transmitter_ready()){

uint32_t myserial = code << SERIAL_LINK_CODE_SHIFT | value << SERIAL_LINK_DATA_SHIFT;

*max10_data_reg = myserial;

code++;

}

}

uint32_t myserial = code << SERIAL_LINK_CODE_SHIFT | value << SERIAL_LINK_DATA_SHIFT;

*max10_data_reg = myserial;

}

La 3ème fonction vient juste récupérer la valeur du status pour vérifier que notre Max10 est connecté correctement

bool Max10_check_status(void)

{

volatile uint32_t *status = STATUS_REG;

return ((*status & STATUS_VALID) == STATUS_VALID);

}

Cette fonction reprend le code et la valeur qu’on lui envoie, le réécrit en tant qu’une seule valeur et l’envoie à la Max10.

void Max10_write_serial_link(uint32_t value, uint8_t code)

{

volatile uint32_t *max10_data_reg = SERIAL_LINK_DATA_REG;

if (code > 0x0A)

{

printf("Erreur : Valeur de sel invalide.\n");

return;

}

while(!serial_transmitter_ready()){}

uint32_t myserial = code << SERIAL_LINK_CODE_SHIFT | value << SERIAL_LINK_DATA_SHIFT;

*max10_data_reg = myserial;

}

Comme l’écriture du carré de LED se fait en 2 fois nous devons envoyer 2 trames.

void Max10_write_square(uint32_t value){

uint32_t value_MSB = value >> 16;

uint32_t value_LSB = value & 0xFFFF;

Max10_write_serial_link(value_MSB, 0x7);

Max10_write_serial_link(value_LSB, 0x6);

}

## Test

| Description | OK/KO |
| --- | --- |
| L’envoie d’une trame sans que f_ready_s ne soit actif met en attente l’envoi du message | OK |
| L'envoie d’une seule trame pour les codes 0000 à 1010 (appelle à Max10_write_serial_link) allume et/ou éteint les LED choisie | OK |
| L'envoie d’une seule trame pour le carré de LED allume et/ou éteint les LED choisie (appelle a Max10_write_square) | OK |
| Le registre de statut de la Max10 nous retourne bel et bien un statut de 01 lorsque la carte est connectée correctement | OK |

# Interruption

## Analyse

La partie interruption consiste principalement à init correctement les interruptions, pour ce faire nous allons tout simplement nous servir de l’exemple fourni dans la datasheet ci. Afin de compléter correctement l’exemple de la datasheet il nous faut aussi trouver le numéro d’interruption qui nous intéresse, dans notre cas il s’agit tout simplement de l’IRQ 72 (FPGA_IRQ0).

Cette IRQ est déclenché lorsque l’on a une pression sur le key0 (défini dans le vhdl) nous devons faire une fonction handler qui est appelé lorsque l’interruption est levée. Ce dernier effectuera un toggle de la Led 9, un clear de l’IRQ ainsi que récupérer le temps qu’il a fallu à l’utilisateur entre le démarrage du temps de réaction et la pression de key 0 et de l’afficher à l’aide de l’UART. Si key0 est pressé trop tôt, alors un message d’erreur est envoyé à l’UART et un compteur d’erreur est incrémenter.

## Conception

On peut voir dans ce code que lorsque l’on a le numéro d’interruption 72 qui est levé, on peut exécuter notre handler fpga_ISR. Dans cette dernière nous faisons un clear de l’IRQ (écriture à 1 dans le registre du clear IRQ) nous faisons un toggle de la LED9 puis nous appelons une fonction appelé new_time qui est expliqué plus bas.

void fpga_ISR(void){

new_time();

Leds_toggle(LED9);

clear_irq();

}

// Define the IRQ exception handler

void __attribute__ ((interrupt)) __cs3_isr_irq (void)

{

// Read CPU Interface registers to determine which peripheral has caused an interrupt

int interrupt_ID = *((int *)0xFFFEC10C);

// Handle the interrupt if it comes from the fpga

if (interrupt_ID == 72) // check if interrupt is from the KEYs (FPGA_IRQ0)

fpga_ISR();

else

while (1); // if unexpected, then stay here

// Clear interrupt from the CPU Interface

*((int *)0xFFFEC110) = interrupt_ID;

return;

}

Dans cette fonction nous venons tous simplement récupérer la valeur actuelle du compteur qui est notre temps de réaction, il est ensuite comparé au meilleur et à la pire réaction et remplacera l’un des 2 si l’un des 2 critère est vrai. Si le début de la mesure du temps de réaction n’a pas été fait et que l’on a pressé key0 alors un message d’erreur est envoyé à l’UART et un compteur d’erreur est incrémenter.

Et pour finir un message et envoyé à l’UART pour être affiché dans le terminal, donnons tout ce qu’il s'est passé depuis que le programme a été lancé

void new_time(){

if(game_started){

my_reaction_time = (float)counter_current_value() * (float)0.000000020;

if(best_reaction_time > my_reaction_time){

best_reaction_time = my_reaction_time;

}

if(worst_reaction_time < my_reaction_time){

worst_reaction_time = my_reaction_time;

}

// display symbole de fin

Max10_write_square(END_DISPLAY);

}

else{

send_to_uart("Error: Premature key press detected.\r\nMeasurement aborted.\r\n");

nbr_of_error++;

error = true;

// display off

Max10_write_square(0x0);

}

char buffer[256]; // Create a buffer to hold the formatted string

sprintf(buffer,

"Reaction time: %f s\r\n"

"Best time: %f s\r\n"

"Worst time: %f s\r\n"

"Errors: %d\r\n"

"Total attempts: %d\r\n",

my_reaction_time, best_reaction_time, worst_reaction_time, nbr_of_error, nbr_of_attempt);

send_to_uart(buffer);

disable_counter();

game_started = false;

}

## Test

| Description | OK/KO |
| --- | --- |
| La pression sur key0 appelle bel est bien le handler et donc toggle la LED9 et clear l’IRQ (new_time pas pris en compte car cela est testé lors de la mise en place complète du programme principal) | OK |
| Multiple pression sur key0 toggle plusieurs fois la LED9 | OK |
| Aucune autre interaction que la pression sur key 0 n’enclenche le handler | OK |

# Compteur

## Analyse

Pour le compteur rien d’énorme n’a été fait du côté C. Il nous fallait avoir la possibilité d’enable/disable le compteur, du reste, ainsi que de récupérer la valeur actuelle, cela ne nécessite qu’une logique de lecture et d’écriture des registres et ne sera donc pas expliqué en détail dans la conception

## Conception

void enable_counter(){

*(ENABLE_COUNTER_REG) = ENABLE_COUNTER_MASK;

}

void disable_counter(){

*(ENABLE_COUNTER_REG) = 0;

}

uint32_t counter_current_value(){

return *(COUNTER_CURRENT_VALUE_REG);

}

void reset_counter(){

*RESET_COUNTER_REG = RESET_COUNTER_MASK;

}

## Test

| Description | OK/KO |
| --- | --- |
| Le reset du compteur mais bel et bien le compteur à 0 (compteur désactivé) | OK |
| L'activation du compteur démarre bel et bien notre compteur | OK |
| La désactivation du compteur stop le compteur et ne le reset pas | OK |
| La lecture du compteur lit bien le bon registre et une valeur valide | OK |

# Nombre aléatoire

## Analyse

Pour la génération de nombre aléatoire je me suis servi du fichier /dev/urandom, ce dernier contient des valeurs aléatoires générées à partir de sources d'entropie du système, comme les mouvements de la souris, les frappes clavier, ou les fluctuations matérielles.

## Conception

Pour faire fonctionner cela il nous a fallu ouvrir le fichier /dev/urandom, puis lire sa valeur. Il nous a été demandé que la valeur random dois être entre 1s et 4s. Pour cela nous avons cela = ((random_value % 4) + 1)

uint32_t generate_random(void){

uint32_t random_value;

int fd = open("/dev/urandom", O_RDONLY);

if (fd == -1) {

perror("Erreur ouverture /dev/urandom");

exit(EXIT_FAILURE);

}

if (read(fd, &random_value, sizeof(random_value)) != sizeof(random_value)) {

perror("Erreur lecture /dev/urandom");

close(fd);

exit(EXIT_FAILURE);

}

close(fd);

return ((random_value % 4) + 1);

}

## Test

| Description | OK/KO |
| --- | --- |
| Le fichier /dev/urandom s’ouvre sans erreur | OK |
| Le fichier /dev/urandom lis une valeur valide | OK |
| La valeur lue change à chaque fois et n’a pas de pattern défini (peu importe si le programme et relancée ou/et que la carte et remise à 0) | OK |
| La valeur retournée de le la fonction se situe bien entre 1 et 4 | OK |

# Application principal

## Analyse

Pour l’application principal il n’y a pas eu de grande analyse à faire puisque le fonctionnement principal a été décrit dans le cahier des charges.

## Conception

Les points principaux ce situe dans la boucle while. La première instruction appelle une fonction venant tout simplement afficher la valeur souhaitée en fonction des switches comme cela :

- SW0=1 : affichage du meilleur temps de réaction en ms.

- SW1=1 : affichage du plus mauvais temps de réaction en ms.

- SW2=1 : affichage du nombre d’erreur lors de la mesure du temps de réaction (erreur = appuie sur KEY0 avant le symbole de début).

- SW3=1 : affichage du nombre total de tentative de mesure du temps de réaction.

- Sinon : affichage du dernier temps de réaction obtenue en ms.

No_error est juste un appel de fonction venant reset notre flag d’erreur.

Une fois key 1 pressé un message est affiché dans la console pour dire que la mesure a démarré, puis on vient afficher sur notre Max10, notre dessin d’attente.

Notre valeur aléatoire d’attente est ensuite générée et le compteur peut démarrer. La seconde while laisse notre programme en attente tant que l’on n'a pas atteint notre valeur aléatoire.

Dès que l’attente et terminée et que key0 n’a pas été pressé avant de finir la while (new_error contrôle cela) nous allons afficher le symbole de début et redémarrer le compteur de temps.

while(true){

Seg7_display(Switchs_read());

if(Key_read_edge(1)){

no_error();

send_to_uart("Reaction time measurement started.\r\nWait for the 	start symbol on Max10_leds and press KEY0 as fast as 			possible.\r\n");

//symbole d'attente

Max10_write_square(WAIT_DISPLAY);

new_attemps();

rand_value = generate_random();

reset_counter();

enable_counter();

while((counter_current_value() * 0.000000020 <= rand_value) && 	!new_error());

if(!new_error()){

disable_counter();

start_game();

//symbole de début

Max10_write_square(BEGIN_DISPLAY);

reset_counter();

enable_counter();

}

}

}

## Test

| Description | OK/KO |
| --- | --- |
| Les constantes affichées son correct | OK |
| L'initialisation de tout le matériel est faite correctement (GIC, Max10, De1-SoC, etc...) | OK |
| L’envoie du message d’accueil se fait correctement | OK |
| Les afficheurs 7 segments affiche bien la valeur correspondante aux switch choisi (pire score, meilleurs scores, etc.) | OK |
| La pression sur key1 (et uniquement key1) démarre l’attente avant la mesure du temps de réaction. | OK |
| La pression multiple de key1 (sans pression de key0) redémarre à chaque fois la mesure | OK |
| La pression de key1 affiche un “+” sur le carré de LED de la Max10 | OK |
| L’attente avant la mesure du temps de réaction dure bien entre 1 et 4 secondes | OK |
| Après l’attente le carré de LED nous affiche bel et bien un grand carré | OK |
| Après l’attente la mesure du temps de réaction et bel et bien lancé | OK |
| La pression sur key1 annule la mesure et recommence une nouvelle attente | OK |
| Lorsque le grand carré est affiché, une pression sur key0 affiche le résultat obtenu (si tous les switches sont à 0) sur les 7 segment et dans la console | OK |
| Une pression sur key0 lorsque la mesure n’est pas lancée ou qu’il est en attente de l’affichage du grand carré, cela nous provoque une erreur et affiche un message dans la console. | OK |
| Une pression sur key0 toggle la LED 9 | OK |

# Emetteur Série UART

## Question

Pourrait-on utiliser un module UART du HPS pour piloter la liaison série asynchrone 20 bits vers la carte Max10_leds ? Justifier votre réponse.

## Réponse

Non cela ne serait pas possible, car le module UART ne permet d’envoyer que des trames de taille 5,6,7 et 8 bits. Malheureusement ne pouvant pas envoyer soit 20 bits soit bit par bit, le seul moyen serait de configurer la Max10 afin qui puisse reconstituer les différentes trames qu’il reçoit, mais ne sachant pas si la carte Max10 est reconfigurable ou non nous avons considéré que cela n’était pas possible.

# Partie VHDL

Voici notre plan d’adressage :

| Adresse | Rd | Wr |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | [31..0] Int Const ID | not used |
| 0x04 | [31..4] 0x0 & [3..0] buttons | not used |
| 0x08 | [31..10] 0x0 & [9..0] switchs | not used |
| 0x0C | [31..10] 0x0 & [9..0] leds | [31..10] reserved & [9..0] leds |
| 0x10 | [31..28] 0x0 & [27..0] hex3 à hex0 | [31..28] reserved & [27..0] hex3 à hex0 |
| 0x14 – serial transmitter | [31..3] 0x0 & [2] f_ready & [1..0] con_80p_status | [31..20] reserved & [19..16] code & [15..0] data |
| 0x18 – internal counter | [31..0] counter current value | [31..2] reserved & [1] enable counter & [0] reset counter |
| 0x1C – IRQ managment | [31..1] 0x0 & [0] IRQ_flag | [31..2] 0x0 & [1] mask_IRQ & [0] clear_IRQ |

NB : si la valeur du compteur est 3, cela signifie 3*20ns (donc 60ns et non 3ns)

## Schémas blocs

Le compteur correspond à un simple compteur donc quand l’enable est actif il compte sinon il maintient. Il s’arrête s’il atteint sa valeur max pour ne pas refaire un tour (max+1 = 0). Le reset du compteur est automatiquement désactivé par l’interface (quand on n'écrit pas de l’activer).

button_s(0)

irq_s

button0_irq_s

clear_irq_s

mask_irq_s

Comme on peut le voir sur le chronogramme button_irq et irq sont finalement les mêmes signaux. J’ai gardé la distinction entre les deux car s’il on voulait ajouter une irq (quand le compteur à atteint la valeur max par exemple) irq ne serai alors plus le même signale que button_irq. Dans le schéma j’ai modélisé irq par une filp flop mais ça pourrait être une porte OU des autre flags d’irq (ici button_irq). Clear_irq est automatiquement désactivé (à la manière du reset du compteur).

avl_reset_i

f_ready_s

serial_data_s

data_reg_s

clock_count_s

bits_count_s

data_user_s

pulse_serial_s

Pour communiquer avec la ligne sérielle, nous n’avons pas fait de MSS et nous avons plutôt opté pour l’utilisation d’un registre à décalage et de quelques logiques supplémentaires (comparateur, additionneur, …) comme l’illustre le schéma bloc ci-dessus. Pulse_serial s’active automatiquement lorsqu’on écrit une valeur dans code/data (et se désactive de manière similaire à clear_irq ou reset_counter). On ajoute toujours des 1 dans notre décalage pour qu’il écrive le stop bit (qui est à 1) automatiquement.

## Simulation

Pour la simulation on a testé avec le script "run_avalon_sim.tcl" qui donne une interface similaire à ce qu’il y sur l’image en dessus. Il faut commencer par appuyer sur "Append" et sélectionner une commande (read/write) et dans le cas d’une écriture la valeur à écrire. Ici on test de lire la constante puis d’activer la ligne sérielle avec que des 0xA (1010). Puis appuyer sur "init" et "Step" permet de se trouver dans la première commande à chaque "step" on passe à la commande suivante et Run 1 Period ou Run 10 Period permets de faire passer le temps.

Je n’ai pas retesté ce qui fonctionnait sur l’interface qu’on a récupéré des anciens labos (sauf la lecture de la constante en 0x0). C’est-à-dire les leds, switchs, buttons et affichage hex.

Pour le compteur, j’ai d’abord écrit dans l’enable :

Puis j’ai demandé un reset (du compteur pas de l’interface) :

Puis enfin, j’ai désactivé le compteur et j’ai vérifié le maintien :

Pour la gestion des irq, j’ai testé le cas standard d’un appui du bouton 0 :

Puis le clear irq :

Et finalement le masking de l’IRQ :

Pour le serial transmitter, j’ai simplement vérifié le baudrate (5208 coups de clocks avant de changer) et la désactivation du f_ready. Je n’ai pas testé le fonctionnement complet car pour attendre la fin d’une transmission il faudrait attendre 114’576 (=5208*22) coups de clocks ce qui demande d’appuyer 11'458 sur le bouton d’avancée "rapide" de 10 coups de clock :

Début du start bit sur l’image précédente et le passage au MSB du code sur la seconde :

NB : tous les chronogrammes on été fait avec la version 2.0 de l’interface donc avec la détection de flanc du bouton inversée.

# Conclusion

Malgré la longueur de ce labo cela nous a permis de mettre en pratique quasiment tout ce que l’on a pu voir durant le cours d’ARE ainsi que durant les anciens labos. Le plus gros challenge durant ce labo fût de résoudre les problèmes dans le fonctionnement de notre programme. Bien que l’usage du debugger nous aies aidé, la grande quantité de code ainsi que sa modularité (vhdl-c donc parfois on croit que le problème c’est le c alors que c’est le vhdl et inversement), il devient parfois laborieux de trouver la source du problème. Nous avons tout de même réussi à résoudre tous nos problèmes dans les temps pour avoir un programme fonctionnel.

| Date | 18.12.2024 |
| --- | --- |
| Signature de l’étudiant 1 | Guillaume Gonin |
| Signature de l’étudiant 2 | Patrick Maillard |

# Annexes

address_map_arm.h :

/**********************************************************************************

* HEIG-VD

* Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

* School of Business and Engineering in Canton de Vaud

***********************************************************************************

* REDS Institute

* Reconfigurable Embedded Digital Systems

***********************************************************************************

*

* File                 : address_map_arm.h

* Author               : Anthony Convers

* Date                 : 27.10.2022

*

* Context              : ARE lab

*

***********************************************************************************

* Brief: provides address values that exist in the ARM system

*

***********************************************************************************

* Modifications :

* Ver    Date        Engineer      Comments

* 0.0    27.10.2022  ACS           Initial version.

*

**********************************************************************************/

#define BOARD                 			"DE1-SoC"

/* Memory */

#define DDR_BASE              			0x00000000

#define DDR_END               			0x3FFFFFFF

#define A9_ONCHIP_BASE        			0xFFFF0000

#define A9_ONCHIP_END         			0xFFFFFFFF

#define SDRAM_BASE            			0xC0000000

#define SDRAM_END             			0xC3FFFFFF

#define FPGA_ONCHIP_BASE      			0xC8000000

#define FPGA_ONCHIP_END       			0xC803FFFF

#define FPGA_CHAR_BASE        			0xC9000000

#define FPGA_CHAR_END         			0xC9001FFF

avalon_function.c :

/**********************************************************************************

* HEIG-VD

* Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

* School of Business and Engineering in Canton de Vaud ***********************************************************************************

* REDS Institute

* Reconfigurable Embedded Digital Systems

***********************************************************************************

*

* File                 : avalon_function.h

* Author               : Rafael Dousse & Patrick Maillard

* Date                 : 09.11.2024

*

* Context              : ARE lab

*

*****************************************************************************************

* Brief: Avalon functions

*

***********************************************************************************

* Modifications :

* Ver    Date        Student      Comments

* 0.0    09.11.2024  RAD & PAM    Initial version.

* 1.0    26.01.25    MaillardP    modified version for ARE lab6

**********************************************************************************/

#include "avalon_function.h"

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

const unsigned char seven_segment_map[16] = {

0b1000000,  // 0

0b1111001,  // 1

0b0100100,  // 2

0b0110000,  // 3

0b0011001,  // 4

0b0010010,  // 5

0b0000010,  // 6

0b1111000,  // 7

0b0000000,  // 8

0b0010000,  // 9

0b0001000,	// A

0b0000011,	// b

0b1000110, 	// C

0b0100001,	// d

0b0000110,	// E

0b0001110	// F

};

// All the value for our time measurement

float my_reaction_time = 0;

float best_reaction_time = 9.999;

float worst_reaction_time = 0;

uint32_t nbr_of_error = 0;

uint32_t nbr_of_attempt = 0;

// flag

bool game_started = false;

bool error = false;

uint32_t generate_random(void){

uint32_t random_value;

int fd = open("/dev/urandom", O_RDONLY);

if (fd == -1) {

perror("Erreur ouverture /dev/urandom");

exit(EXIT_FAILURE);

}

if (read(fd, &random_value, sizeof(random_value)) != sizeof(random_value)) {

perror("Erreur lecture /dev/urandom");

close(fd);

exit(EXIT_FAILURE);

}

close(fd);

return ((random_value % 4) + 1);

}

uint32_t Switchs_read(void)

{

volatile uint32_t *value_switchs = SWITCH_REG;

return ((*value_switchs & SWITCHS_BITS));

}

void Segs7_init(void){

Seg7_write_hex(0, 0);

Seg7_write_hex(1, 0);

Seg7_write_hex(2, 0);

Seg7_write_hex(3, 0);

}

void Seg7_write(int seg7_number, uint32_t value){

uint32_t hex_mask;

switch(seg7_number){

case 0:

hex_mask = HEX0_BITS;

break;

case 1:

hex_mask = HEX1_BITS;

value = value << 7;

break;

case 2:

hex_mask = HEX2_BITS;

value = value << 14;

break;

case 3:

hex_mask = HEX3_BITS;

value = value << 21;

break;

default:

printf("7-segment chosen does not exist or shouldn't be used");

return;

}

volatile uint32_t *value_hex = INTERFACE_REG(HEX_OFFSET);

*value_hex &= ~hex_mask;

*value_hex |= (~value & hex_mask);

}

void Seg7_reaction_time(double reaction_time){

uint32_t hex0_to_3;

uint8_t hex0, hex1, hex2, hex3;

int mynumber = (double)reaction_time * 1000;

if (mynumber > 9999) {

mynumber = 9999;

}

hex0 = mynumber % 10;

hex1 = (mynumber / 10) % 10;

hex2 = (mynumber / 100) % 10;

hex3 = (mynumber / 1000) % 10;

hex0_to_3 = (seven_segment_map[hex3] << 21) | (seven_segment_map[hex2] << 14) | (seven_segment_map[hex1] << 7) | seven_segment_map[hex0];

volatile uint32_t *value_hex = INTERFACE_REG(HEX_OFFSET);

*value_hex &= 0xFFFFFFFF;

*value_hex = (hex0_to_3);

}

void Seg7_write_all(uint32_t number){

uint32_t hex0_to_3;

uint8_t hex0, hex1, hex2, hex3;

if (number > 9999) {

number = 9999;

}

hex0 = number % 10;

hex1 = (number / 10) % 10;

hex2 = (number / 100) % 10;

hex3 = (number / 1000) % 10;

hex0_to_3 = (seven_segment_map[hex3] << 21) | (seven_segment_map[hex2] << 14) | (seven_segment_map[hex1] << 7) | seven_segment_map[hex0];

volatile uint32_t *value_hex = INTERFACE_REG(HEX_OFFSET);

*value_hex &= 0xFFFFFFFF;

*value_hex = (hex0_to_3);

}

void Seg7_display(uint32_t switch_value){

if(switch_value & SWITCH0_MASK){

Seg7_reaction_time(best_reaction_time);

}

else if(switch_value & SWITCH1_MASK){

Seg7_reaction_time(worst_reaction_time);

}

else if(switch_value & SWITCH2_MASK){

Seg7_write_all(nbr_of_error);

}

else if(switch_value & SWITCH3_MASK){

Seg7_write_all(nbr_of_attempt);

}

else{

Seg7_reaction_time(my_reaction_time);

}

}

void Seg7_write_hex(int seg7_number, uint32_t value){

if (value > 0xF){

printf("Value chosen isn't an hexadecimal value");

return;

}

uint32_t hex_mask;

uint32_t shift = 0;

switch(seg7_number){

case 0:

hex_mask = HEX0_BITS;

break;

case 1:

hex_mask = HEX1_BITS;

shift = 7;

break;

case 2:

hex_mask = HEX2_BITS;

shift = 14;

break;

case 3:

hex_mask = HEX3_BITS;

shift= 21;

break;

default:

printf("7-segment chosen does not exist or shouldn't be used");

return;

}

volatile uint32_t *value_hex = INTERFACE_REG(HEX_OFFSET);

*value_hex &= ~hex_mask;

*value_hex |= (seven_segment_map[value] << shift) & hex_mask;

}

void Leds_write(uint32_t value)

{

if (value > 0x3FF)

{

printf("Error: value is too big\n");

return;

}

volatile uint32_t *value_leds = LED_REG;

*value_leds = value; // Remplace directement la valeur des LEDs

}

void Leds_set(uint32_t maskleds)

{

if (maskleds > 0x3ff)

{

printf("Error: maskleds is too big\n");

return;

}

volatile uint32_t *value_leds = LED_REG;

*value_leds |= maskleds; // Allume les LEDs spécifiées par le masque

}

uint32_t Leds_read(uint32_t led)

{

volatile uint32_t *value_leds = LED_REG;

return (*value_leds & led);

}

void Leds_toggle(uint32_t maskleds){

volatile uint32_t *value_leds = LED_REG;

*value_leds ^= maskleds & LEDS_BITS;

}

bool Key_read(int key_number)

{

volatile uint32_t *dataValue = BOUTON_REG;

uint32_t my_key_value = (*dataValue >> key_number) & 0x1;

return !my_key_value;

}

// Variable to store the state of the keys

bool positive_edge[4] = {false, false, false, false};

bool Key_read_edge(int key_number)

{

volatile uint32_t *dataValue = BOUTON_REG;

// Get the key number and check its value

uint32_t my_key_value = (*dataValue >> key_number) & 0x1;

if (my_key_value == 0 && !positive_edge[key_number])

{									  // Key is pressed (active low) and no edge detected yet

positive_edge[key_number] = true; // Mark the positive edge (key press) as detected

return true; // Rising edge (key press) detected

}

else if (my_key_value == 1 && positive_edge[key_number])

{									   // Key is released (active low)

positive_edge[key_number] = false; // Reset the edge detection for the next press

}

return false;

}

void Max10_init(void){

uint32_t code = 0x0;

uint32_t value = 0x0;

volatile uint32_t *max10_data_reg = SERIAL_LINK_DATA_REG;

// loop over all the possible code setted

while(code <= 0xA){

if(serial_transmitter_ready()){

uint32_t myserial = code << SERIAL_LINK_CODE_SHIFT | value << SERIAL_LINK_DATA_SHIFT;

*max10_data_reg = myserial;

code++;

}

}

uint32_t myserial = code << SERIAL_LINK_CODE_SHIFT | value << SERIAL_LINK_DATA_SHIFT;

*max10_data_reg = myserial;

}

bool Max10_check_status(void)

{

volatile uint32_t *status = STATUS_REG;

return ((*status & STATUS_VALID) == STATUS_VALID);

}

void Max10_write_serial_link(uint32_t value, uint8_t code)

{

volatile uint32_t *max10_data_reg = SERIAL_LINK_DATA_REG;

if (code > 0x0A)

{

printf("Erreur : Valeur du code invalide.\n");

return;

}

// Wait till the MAX10 tell us we can send another data

while(!serial_transmitter_ready()){}

uint32_t myserial = code << SERIAL_LINK_CODE_SHIFT | value << SERIAL_LINK_DATA_SHIFT;

*max10_data_reg = myserial;

}

void Max10_write_square(uint32_t value){

uint32_t value_MSB = value >> 16;

uint32_t value_LSB = value & 0xFFFF;

Max10_write_serial_link(value_MSB, 0x7);

Max10_write_serial_link(value_LSB, 0x6);

}

bool serial_transmitter_ready(){

volatile uint32_t *ready = SERIAL_LINK_READY_REG;

uint32_t reg_val = *ready;

return ((reg_val & SERIAL_LINK_READY_MASK) == SERIAL_LINK_READY_MASK);

}

void enable_counter(){

*(ENABLE_COUNTER_REG) = ENABLE_COUNTER_MASK;

}

void disable_counter(){

*(ENABLE_COUNTER_REG) = 0;

}

uint32_t counter_current_value(){

return *(COUNTER_CURRENT_VALUE_REG);

}

void reset_counter(){

*RESET_COUNTER_REG = RESET_COUNTER_MASK;

}

void clear_irq(){

volatile uint32_t *clear = CLEAR_IRQ_REG;

*clear |= IRQ_CLEAR_MASK;

}

void new_time(){

// if key0 was pressed when the measurement began

if(game_started){

// so set all the reaction time

my_reaction_time = (float)counter_current_value() * (float)CLOCK_IN_SECOND;

if(best_reaction_time > my_reaction_time){

best_reaction_time = my_reaction_time;

}

if(worst_reaction_time < my_reaction_time){

worst_reaction_time = my_reaction_time;

}

// Ending symbol

Max10_write_square(END_DISPLAY);

}

else{

// if the key0 was pressed before the measurement began we have an error

send_to_uart("Error: Premature key press detected.\r\nMeasurement aborted.\r\n");

nbr_of_error++;

error = true;

// display off

Max10_write_square(0x0);

}

char buffer[256];  // Create a buffer to hold the formatted string

sprintf(buffer,

"Reaction time: %f s\r\n"

"Best time: %f s\r\n"

"Worst time: %f s\r\n"

"Errors: %d\r\n"

"Total attempts: %d\r\n",

my_reaction_time, best_reaction_time, worst_reaction_time, nbr_of_error, nbr_of_attempt);

send_to_uart(buffer);

disable_counter();

game_started = false;

}

void start_game(){

game_started = true;

}

void new_attemps(){

nbr_of_attempt++;

}

bool new_error(){

return error;

}

void no_error(){

error = false;

}

avalon_function.h :

/**********************************************************************************

* HEIG-VD

* Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

* School of Business and Engineering in Canton de Vaud

***********************************************************************************

* REDS Institute

* Reconfigurable Embedded Digital Systems

***********************************************************************************

*

* File                 : avalon_function.h

* Author               : Rafael Dousse & Patrick Maillard

* Date                 : 09.11.2024

*

* Context              : ARE lab

*

***********************************************************************************

* Brief: Header file for avalon function

*

***********************************************************************************

* Modifications :

* Ver    Date        Student      Comments

* 0.0    09.11.2024  RAD & PAM    Initial version.

* 1.0    26.01.25    MaillardP    modified version for ARE lab6

**********************************************************************************/

#include <stdbool.h>

#include <stdint.h>

#include <stdio.h>

#include "axi_lw.h"

// Base address

#define H2F_BASE_ADD AXI_LW_HPS_FPGA_BASE_ADD

#define INTERFACE_BASE_ADD 0xFF210000

// ACCESS MACROS

#define INTERFACE_REG(_x_) ((volatile uint32_t *)(INTERFACE_BASE_ADD + _x_)) // _x_ is an offset with respect to the base address

//#define H2F(_x_)   (volatile uint32_t *)(H2F_BASE_ADD + _x_)

// Offset interface

#define ID_OFFSET       0x0

#define LED_OFFSET      0xc

#define SWITCH_OFFSET   0x8

#define BOUTON_OFFSET   0x4

#define HEX_OFFSET      0x10

// Our added adress

#define CON_80P_STATUS_OFFSET           0x14

#define SERIAL_LINK_READY_OFFSET        0x14

#define SERIAL_LINK_CODE_OFFSET         0x14

#define SERIAL_LINK_DATA_OFFSET         0x14

#define COUNTER_CURRENT_VALUE_OFFSET    0x18

#define ENABLE_COUNTER_OFFSET           0x18

#define RESET_COUNTER_OFFSET            0x18

#define IRQ_FLAG_OFFSET                 0x1c

#define CLEAR_IRQ_OFFSET                0x1c

// HEX mask

#define HEX3_BITS    	0x0FE00000

#define HEX2_BITS    	0x001FC000

#define HEX1_BITS    	0x00003F80

#define HEX0_BITS    	0x0000007F

// REGISTER

#define ID_REG                      INTERFACE_REG(ID_OFFSET)

#define LED_REG                     INTERFACE_REG(LED_OFFSET)

#define SWITCH_REG                  INTERFACE_REG(SWITCH_OFFSET)

#define BOUTON_REG                  INTERFACE_REG(BOUTON_OFFSET)

#define STATUS_REG                  INTERFACE_REG(CON_80P_STATUS_OFFSET)

#define SERIAL_LINK_CODE_REG        INTERFACE_REG(CON_80P_STATUS_OFFSET)

#define SERIAL_LINK_READY_REG       INTERFACE_REG(SERIAL_LINK_READY_OFFSET)

#define SERIAL_LINK_DATA_REG        INTERFACE_REG(SERIAL_LINK_CODE_OFFSET)

#define COUNTER_CURRENT_VALUE_REG   INTERFACE_REG(COUNTER_CURRENT_VALUE_OFFSET)

#define ENABLE_COUNTER_REG          INTERFACE_REG(ENABLE_COUNTER_OFFSET)

#define RESET_COUNTER_REG           INTERFACE_REG(RESET_COUNTER_OFFSET)

#define IRQ_FLAG_REG                INTERFACE_REG(IRQ_FLAG_OFFSET)

#define CLEAR_IRQ_REG               INTERFACE_REG(CLEAR_IRQ_OFFSET)

// Button mask

#define BOUTON_BITS     0x0000000F

// Serial link mask

#define SERIAL_LINK_CODE_MASK     0x000F0000

#define SERIAL_LINK_DATA_MASK     0x0000FFFF

#define SERIAL_LINK_READY_MASK    0x00000004

// Counter mask

#define ENABLE_COUNTER_MASK      0x00000002

#define RESET_COUNTER_MASK       0x00000001

// IRQ mask

#define IRQ_CLEAR_MASK  0x00000001

#define IRQ_MASK_MASK   0x00000002

// Switch mask

#define SWITCHS_BITS    0x000003FF

#define SWITCH0_MASK    0x00000001

#define SWITCH1_MASK    0x00000002

#define SWITCH2_MASK    0x00000004

#define SWITCH3_MASK    0x00000008

// Shift value

#define SERIAL_LINK_CODE_SHIFT    16

#define SERIAL_LINK_DATA_SHIFT    0

#define ENABLE_COUNTER_SHIFT      1

#define RESET_COUNTER_SHIFT       0

// Led mask

#define LEDS_BITS       0x000003FF

#define LED0 (uint32_t)(1 << 0)

#define LED1 (uint32_t)(1 << 1)

#define LED2 (uint32_t)(1 << 2)

#define LED3 (uint32_t)(1 << 3)

#define LED4 (uint32_t)(1 << 4)

#define LED5 (uint32_t)(1 << 5)

#define LED6 (uint32_t)(1 << 6)

#define LED7 (uint32_t)(1 << 7)

#define LED8 (uint32_t)(1 << 8)

#define LED9 (uint32_t)(1 << 9)

// Display value

#define WAIT_DISPLAY    0x00847C84

#define BEGIN_DISPLAY   0x03F1463F

#define END_DISPLAY     0x000E39C0

// Other value

#define CLOCK_IN_SECOND     0.000000020

#define LED_OFF 0x0

#define NUM_MODE 4

#define STATUS_VALID 0x01

// Leds_write function : Write a value to all Leds (LED9 to LED0)

// Parameter : "value"= data to be applied to all Leds

// Return : None

void Leds_write(uint32_t value);

// Leds_set function : Set to ON some or all Leds (LED9 to LED0)

// Parameter : "maskleds"= Leds selected to apply a set (maximum 0x3FF)

// Return : None

void Leds_set(uint32_t maskleds);

// Leds_read function : Read the value of all Leds (LED9 to LED0)

// Parameter : "led"= mask to select the Leds to read

// Return : Value of the Led

uint32_t Leds_read(uint32_t led);

// Leds_toggle function : Toggle the curent value of some or all Leds (LED9 to LED0)

// Parameter : "maskleds"= Leds selected to apply a toggle (maximum 0x3FF)

// Return : None

void Leds_toggle(uint32_t maskleds);

// Key_read function : Read one Key status, pressed or not (KEY0 or KEY1 or KEY2 or KEY3)

// Parameter : "key_number"= select the key number to read, from 0 to 3

// Return : True(1) if key is pressed, and False(0) if key is not pressed

bool Key_read(int key_number);

// Key_read_edge function : Read one Key status, pressed or not but only on the rising edge

// Parameter : "key_number"= select the key number to read, from 0 to 3

// Return : True(1) if key is pressed, and False(0) if key is not pressed

bool Key_read_edge(int key_number);

// Switchs_read function : Read the switchs value

// Parameter : None

// Return : Value of all Switchs (SW9 to SW0)

uint32_t Switchs_read(void);

// Max10_init function : All LED are turned off on the MAX10

// Parameter : None

// Return : None

void Max10_init(void);

// Max10_check_status function : Check the status of the MAX10

// Parameter : None

// Return : True(1) if the status is valid, and False(0) if the status is not valid

bool Max10_check_status(void);

// Max10_write_serial_link function : Write a value to the MAX10

// Parameter : "value" = data to be applied to the MAX10

// Parameter : "sel" = select the leds to write

// Return : None

void Max10_write_serial_link(uint32_t value, uint8_t sel);

// Max10_write_square function : Write a value to the square LEDs of the MAX10

// Parameter : "value" = data to be applied to the square LEDs of the MAX10

// Return : None

void Max10_write_square(uint32_t value);

// Segs7_init function : Initialize all 7-segments display on the DE1-SoC (HEX3 to HEX0)

// Parameter : "value" = None

// Return : None

void Segs7_init(void);

// Seg7_write function : Write digit segment value to one 7-segments display (HEX0 or HEX1 or HEX2 or HEX3)

// Parameter : "seg7_number"= select the 7-segments number, from 0 to 3

// Parameter : "value"= digit segment value to be applied on the selected 7-segments (maximum 0x7F to switch ON all segments)

// Return : None

void Seg7_write(int seg7_number, uint32_t value);

// Seg7_write_hex function : Write an Hexadecimal value to one 7-segments display (HEX0 or HEX1 or HEX2 or HEX3)

// Parameter : "seg7_number"= select the 7-segments number, from 0 to 3

// Parameter : "value"= Hexadecimal value to be display on the selected 7-segments, form 0x0 to 0xF

// Return : None

void Seg7_write_hex(int seg7_number, uint32_t value);

// Seg7_display function : Write the best reaction time, worst reaction time, actual reaction time, number of attempt or number of error based of the switch value (HEX3 to HEX0)

// Parameter : "switch_value" = value of our switches

// Return : None

void Seg7_display(uint32_t switch_value);

// Seg7_write_all function : Write a value to the HEX display (HEX3 to HEX0)

// Parameter : "number" = value to display

// Return : None

void Seg7_write_all(uint32_t number);

// Seg7_reaction_time function : Write the value of a reaction time to the HEX display (HEX3 to HEX0)

// Parameter : "reaction_time" = reaction time to display

// Return : None

void Seg7_reaction_time(double reaction_time);

// enable_counter function : Start the counter

// Parameter : None

// Return : None

void enable_counter();

// enable_counter function : Stop the counter

// Parameter : None

// Return : None

void disable_counter();

// counter_current_value function : Return the current value of our counter

// Parameter : None

// Return : courrent value of the counter

uint32_t counter_current_value();

// enable_counter function : Reset the counter to 0

// Parameter : None

// Return : None

void reset_counter();

// clear_irq function : Clear the IRQ received from our Key0

// Parameter : None

// Return : None

void clear_irq();

// new_time function : Called when there is a new measurement.

//                     It define the current reaction time and also if it is worse or better than all the previous attempt.

//                     It also display the best reaction time, worst reaction time, actual reaction time, number of attempt and number of error on the console

// Parameter : None

// Return : None

void new_time();

// new_attemps function : Increase by 1 the number of attempt

// Parameter : None

// Return : None

void new_attemps();

// start_game function : Set the flag that says the measurement has started

// Parameter : None

// Return : None

void start_game();

// new_error function : Return if there was an error detected or not

// Parameter : None

// Return : True if there is an error, False if there is none

bool new_error();

// serial_transmitter_ready function : Tell us if the MAX10 is ready to receive a new value or not

// Parameter : None

// Return : True if the MAX10 can send a new value, False if he can't send a new value

bool serial_transmitter_ready();

// generate_random function : Generate a new random value between 1 and 4

// Parameter : None

// Return : Random value between 1 and 4

uint32_t generate_random(void);

axi_lw.h :

/**********************************************************************************

* HEIG-VD

* Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

* School of Business and Engineering in Canton de Vaud

***********************************************************************************

* REDS Institute

* Reconfigurable Embedded Digital Systems ***********************************************************************************

*

* File                 : axi_lw.h

* Author               : Anthony Convers

* Date                 : 27.07.2022

*

* Context              : ARE lab

*

***********************************************************************************

* Brief: Header file for bus AXI lightweight HPS to FPGA defines definition

*

***********************************************************************************

* Modifications :

* Ver    Date        Student      Comments

* 0.0    27.07.2022  ACS           Initial version.

*

**********************************************************************************/

#include <stdint.h>

// Base address

#define AXI_LW_HPS_FPGA_BASE_ADD   0xFF200000

// ACCESS MACROS

#define AXI_LW_REG(_x_)   *(volatile uint32_t *)(AXI_LW_HPS_FPGA_BASE_ADD + _x_) // _x_ is an offset with respect to the base address

exceptions.c :

/**********************************************************************************

* HEIG-VD

* Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

* School of Business and Engineering in Canton de Vaud

***********************************************************************************

* REDS Institute

* Reconfigurable Embedded Digital Systems

***********************************************************************************

*

* File                 : execptions.c

* Author               : Anthony Convers

* Date                 : 27.10.2022

*

* Context              : Configure the exception/IRQ

*

***********************************************************************************

* Brief: defines exception vectors for the A9 processor

*        provides code that sets the IRQ mode stack, and that dis/enables interrupts

*        provides code that initializes the generic interrupt controller

*

***********************************************************************************

* Modifications :

* Ver    Date        Engineer      Comments

* 0.0    27.10.2022  ACS           Initial version.

* 1.0    26.01.25    MaillardP    	Finished version

*

**********************************************************************************/

#include <stdint.h>

#include "address_map_arm.h"

#include "int_defines.h"

#include "avalon_function.h"

/* This file:

* 1. defines exception vectors for the A9 processor

* 2. provides code that sets the IRQ mode stack, and that dis/enables interrupts

* 3. provides code that initializes the generic interrupt controller

*/

void fpga_ISR(void){

new_time();

Leds_toggle(LED9);

clear_irq();

}

// Define the IRQ exception handler

void __attribute__ ((interrupt)) __cs3_isr_irq (void)

{

// Read CPU Interface registers to determine which peripheral has caused an interrupt

int interrupt_ID = *((int *)0xFFFEC10C);

// Handle the interrupt if it comes from the fpga

if (interrupt_ID == 72) // check if interrupt is from the KEYs (FPGA_IRQ0)

fpga_ISR();

else

while (1); // if unexpected, then stay here

// Clear interrupt from the CPU Interface

*((int *)0xFFFEC110) = interrupt_ID;

return;

}

// Define the remaining exception handlers

void __attribute__ ((interrupt)) __cs3_reset (void)

{

while(1);

}

void __attribute__ ((interrupt)) __cs3_isr_undef (void)

{

while(1);

}

void __attribute__ ((interrupt)) __cs3_isr_swi (void)

{

while(1);

}

void __attribute__ ((interrupt)) __cs3_isr_pabort (void)

{

while(1);

}

void __attribute__ ((interrupt)) __cs3_isr_dabort (void)

{

while(1);

}

void __attribute__ ((interrupt)) __cs3_isr_fiq (void)

{

while(1);

}

/*

* Initialize the banked stack pointer register for IRQ mode

*/

void set_A9_IRQ_stack(void)

{

uint32_t stack, mode;

stack = A9_ONCHIP_END - 7;		// top of A9 onchip memory, aligned to 8 bytes

/* change processor to IRQ mode with interrupts disabled */

mode = INT_DISABLE | IRQ_MODE;

asm("msr cpsr, %[ps]" : : [ps] "r" (mode));

/* set banked stack pointer */

asm("mov sp, %[ps]" : : [ps] "r" (stack));

/* go back to SVC mode before executing subroutine return! */

mode = INT_DISABLE | SVC_MODE;

asm("msr cpsr, %[ps]" : : [ps] "r" (mode));

}

/*

* Turn on interrupts in the ARM processor

*/

void enable_A9_interrupts(void)

{

uint32_t status = SVC_MODE | INT_ENABLE;

asm("msr cpsr, %[ps]" : : [ps]"r"(status));

}

void config_interrupt(int N, int CPU_target) {

int reg_offset, index, value, address;

/* Configure the Interrupt Set-Enable Registers (ICDISERn).

* reg_offset = (integer_div(N / 32) * 4

* value = 1 << (N mod 32) */

reg_offset = (N >> 3) & 0xFFFFFFFC;

index = N & 0x1F;

value = 0x1 << index;

address = 0xFFFED100 + reg_offset;

/* Now that we know the register address and value, set the appropriate bit */

*(int *)address |= value;

/* Configure the Interrupt Processor Targets Register (ICDIPTRn)

* reg_offset = integer_div(N / 4) * 4

* index = N mod 4 */

reg_offset = (N & 0xFFFFFFFC);

index = N & 0x3;

address = 0xFFFED800 + reg_offset + index;

/* Now that we know the register address and value, write to (only) the

* appropriate byte */

*(char *)address = (char)CPU_target;

}

/*

* Configure the Generic Interrupt Controller (GIC)

*/

void config_GIC(void)

{

/***********

* TO DO

**********/

config_interrupt (72, 1);

// Set Interrupt Priority Mask Register (ICCPMR). Enable interrupts of all

// priorities

*((int *) 0xFFFEC104) = 0xFFFF;  //0xFF instead of 0xFFFF because of our 8 bit priority value for our ICCPMR at the adress 0xFFFEC104.

// Set CPU Interface Control Register (ICCICR). Enable signaling of

// interrupts

*((int *) 0xFFFEC100) = 1;

// Configure the Distributor Control Register (ICDDCR) to send pending

// interrupts to CPUs

*((int *) 0xFFFED000) = 1;

}

hps_application.c :

/**********************************************************************************

* HEIG-VD

* Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

* School of Business and Engineering in Canton de Vaud

***********************************************************************************

* REDS Institute

* Reconfigurable Embedded Digital Systems

***********************************************************************************

*

* File                 : hps_application.c

* Author               : Maillard Patrick

* Date                 : 26.01.25

*

* Context              : Main program

*

***********************************************************************************

* Brief: Mesure du temps de reaction avec la carte DE1-SoC et MAX10

*

***********************************************************************************

* Modifications :

* Ver    Date        Student      Comments

* 1.0    26.01.25    MaillardP    Finished version

*

**********************************************************************************/

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include <stdio.h>

#include "axi_lw.h"

#include "uart_function.h"

#include "avalon_function.h"

int __auto_semihosting;

void set_A9_IRQ_stack(void);

void config_GIC(void);

void enable_A9_interrupts(void);

int main(void){

printf("Laboratoire: Mesure du temps de reaction \n");

volatile uint32_t *constante = (volatile uint32_t *)H2F_BASE_ADD;

printf("Constante à l'adresse 0xFF200000 de l'AXI: 0x%X\n", *constante);

constante = (volatile uint32_t *)INTERFACE_BASE_ADD;

printf("Constante à l'adresse 0xFF210000 de notre interface: 0x%X\n", *constante);

// Check if the Max10 is connected

if(!Max10_check_status()){

printf("Erreur Max10: Configuration non valide.\n");

return -1;

}

// program initialisation

Max10_init();

disable_counter();

Leds_write(LED_OFF);

Segs7_init();

uart_config();

send_to_uart("Reaction Time Measurement Application:\r\n    - Press KEY1 to start a reaction time measurement.\r\n    - Follow the instructions displayed on the Max10_leds.\r\n    - Press KEY0 to stop the measurement.\r\n");

// IRQ initialisation

clear_irq();

set_A9_IRQ_stack();

config_GIC();

enable_A9_interrupts();

uint32_t rand_value;

while(true){

// always display based of the switch value

Seg7_display(Switchs_read());

if(Key_read_edge(1)){

no_error();

send_to_uart("Reaction time measurement started.\r\nWait for the start symbol on Max10_leds and press KEY0 as fast as possible.\r\n");

// Waiting symbol

Max10_write_square(WAIT_DISPLAY);

new_attemps();

// generate a new waiting time between 1s and 4s

rand_value = generate_random();

// restart the counter

reset_counter();

enable_counter();

// Wait till our counter reach the random value or there is no pression on the key 0 before

while((counter_current_value() * CLOCK_IN_SECOND <= rand_value) && !new_error());

// if it there wasnt a pression of key0 before

if(!new_error()){

// so start the measurement

disable_counter();

start_game();

// Beginning symbol

Max10_write_square(BEGIN_DISPLAY);

// restart the counter for the measurement

reset_counter();

enable_counter();

}

}

}

}

int_defines.h :

/**********************************************************************************

* HEIG-VD

* Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

* School of Business and Engineering in Canton de Vaud

***********************************************************************************

* REDS Institute

* Reconfigurable Embedded Digital Systems

***********************************************************************************

*

* File                 : int_defines.h

* Author               : Anthony Convers

* Date                 : 27.10.2022

*

* Context              : ARE lab

*

***********************************************************************************

* Brief: Some definitions for the interrupt

*

***********************************************************************************

* Modifications :

* Ver    Date        Engineer      Comments

* 0.0    27.10.2022  ACS           Initial version.

*

**********************************************************************************/

#define		CPU0					0x01	// bit-mask; bit 0 represents cpu0

#define		ENABLE					0x1

#define		USER_MODE				0b10000

#define		FIQ_MODE				0b10001

#define		IRQ_MODE				0b10010

#define		SVC_MODE				0b10011

#define		ABORT_MODE				0b10111

#define		UNDEF_MODE				0b11011

#define		SYS_MODE				0b11111

#define		INT_ENABLE				0b01000000

#define		INT_DISABLE				0b11000000

uart_function.c :

/**********************************************************************************

* HEIG-VD

* Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

* School of Business and Engineering in Canton de Vaud

**********************************************************************************

* REDS Institute

* Reconfigurable Embedded Digital Systems

**********************************************************************************

*

* File                 : uart_function.c

* Author               : Maillard Patrick

* Date                 : 26.01.25

*

* Context              : Function for UART

*

***********************************************************************************

* Brief:

*

***********************************************************************************

* Modifications :

* Ver    Date        Student      Comments

* 1.0    26.01.25    MaillardP    Finished version

*

**********************************************************************************/

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include <stdio.h>

#include "uart_function.h"

void uart_config(){

uint32_t *uart_lcr  = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + LCR));

uint32_t *uart_fcr  = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + FCR));

uint32_t *uart_dll  = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + RBR_THR_DLL));

uint32_t *uart_dlh  = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + IER_DLH));

uint32_t *uart_ier  = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + IER_DLH));

//configure le DLAB de lcr

*uart_lcr |= 0x80;

// divisor = l4_sp_clk/ (16*baudrate) =~ 651.04

// Configurer le baud rate (651 = 0x28B)

*uart_dll = 0x8B; // LSB

*uart_dlh = 0x02; // MSB

// Configurer LCR : 8 bits de données, parité désactivée, 1 bit de stop

*uart_lcr = 0x03;

// Activer les FIFO en réception et transmission

*uart_fcr = 0x01;

// clear DLAB of lcr

*uart_ier = 0x00;

}

void uart_send_char(char c) {

uint32_t *uart_thr  = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + RBR_THR_DLL));

uint32_t *uart_lsr  = ((volatile unsigned int *)(UART0_BASE_ADDRESS + LSR));

// If the fifo is empty we wait

while (!(*uart_lsr & LSR_THRE_MASK));

//send our char to the uart

*uart_thr = c;

}

void send_to_uart(const char* mystring){

while (*mystring) {

uart_send_char(*mystring);

mystring++;

}

}

uart_function.h :

/**********************************************************************************

* HEIG-VD

* Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

* School of Business and Engineering in Canton de Vaud

***********************************************************************************

* REDS Institute

* Reconfigurable Embedded Digital Systems

***********************************************************************************

*

* File                 : uart_function.h

* Author               : Maillard Patrick

* Date                 :

*

* Context              : Function for UART

*

***********************************************************************************

* Brief:

*

***********************************************************************************

* Modifications :

* Ver    Date        Student      Comments

* 1.0    26.01.25    MaillardP    Finished version

*

**********************************************************************************/

// Base address

#define UART0_BASE_ADDRESS 0xFFC02000

// UART0 register offset (not all are used)

#define  RBR_THR_DLL    0x0

#define  IER_DLH        0x4

#define  IIR            0x8

#define  FCR            0x8

#define  LCR            0xC

#define  MCR            0x10

#define  LSR            0x14

#define  MSR            0x18

#define  SCR            0x1C

#define  SRBR           0x30

#define  STHR           0x34

#define  FAR            0x70

#define  TFR            0x74

#define  RFW            0x78

#define  USR            0x7C

#define  TFL            0x80

#define  RFL            0x84

#define  SRR            0x88

#define  SRTS           0x8C

#define  SBCR           0x90

#define  SDMAM          0x94

#define  SFE            0x98

#define  SRT            0x9C

#define  STET           0xA0

#define  HTX            0xA4

#define  DMASA          0xA8

#define  CPR            0xF4

#define  UCV            0xF8

#define  CTR            0xFC

// ACCESS MACROS

#define UART0_REG(_x_)   (volatile uint32_t *)(AXI_LW_HPS_FPGA_BASE_ADD + _x_)

// MASK

#define  LSR_THRE_MASK            0x20

// uart_config function : Initialise the UART module so it can send our data correctly

// Parameter : None

// Return : None

void uart_config();

// uart_send_char : Send a character to the UART

// Parameter : "c" = the character to be sent

// Return : None

void uart_send_char(char c);

// send_to_uart : Send a string to the UART

// Parameter : "c" = the string to be sent

// Return : None

void send_to_uart(const char* mystring);

avl_user_interface.vhdl (v2.1):

-----------------------------------------------------------------------------------

-- HEIG-VD ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-- Haute Ecole d'Ingenerie et de Gestion du Canton de Vaud

-- School of Business and Engineering in Canton de Vaud

-----------------------------------------------------------------------------------

-- REDS Institute /////////////////////////////////////////////////////////////////

-- Reconfigurable Embedded Digital Systems

-----------------------------------------------------------------------------------

--

-- File                 : avl_user_interface.vhd

-- Author               : Guillaume Gonin

-- Date                 : 20.12.2024

--

-- Context              : Avalon user interface

--

-----------------------------------------------------------------------------------

-- Description :

--

-----------------------------------------------------------------------------------

-- Dependencies :

--

-----------------------------------------------------------------------------------

-- Modifications :

-- Ver    Date        Engineer    Comments

-- 0.0    18.12.2024  UB/GoninG   Initial version

-- 1.0    07.01.2025  GoninG      Adapted to my needs

-- 1.1    07.01.2025  GoninG      Added counter

-- 1.2    10.01.2025  GoninG      Added irq

-- 1.3    10.01.2025  GoninG      No compile errors

-- 1.4    10.01.2025  GoninG      Serial transmitter done

-- 1.5    10.01.2025  GoninG      Renamed process and some error resolved

-- 2.0    17.01.2025  GoninG      Serial transmitter and simulated (simulate didn't found out other errors)

-- 2.1    24.01.2025  MaillardP   button edge detection inversed

-----------------------------------------------------------------------------------

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity avl_user_interface is

port(

-- Avalon bus

avl_clk_i           : in  std_logic;

avl_reset_i         : in  std_logic;

avl_address_i       : in  std_logic_vector(13 downto 0);

avl_byteenable_i    : in  std_logic_vector(3 downto 0);

avl_write_i         : in  std_logic;

avl_writedata_i     : in  std_logic_vector(31 downto 0);

avl_read_i          : in  std_logic;

avl_readdatavalid_o : out std_logic;

avl_readdata_o      : out std_logic_vector(31 downto 0);

avl_waitrequest_o   : out std_logic;

avl_irq_o           : out std_logic;

-- User interface

button_i            : in  std_logic_vector(3 downto 0);

switch_i            : in  std_logic_vector(9 downto 0);

led_o               : out std_logic_vector(9 downto 0);

hex0_o              : out std_logic_vector(6 downto 0);

hex1_o              : out std_logic_vector(6 downto 0);

hex2_o              : out std_logic_vector(6 downto 0);

hex3_o              : out std_logic_vector(6 downto 0);

-- Con 80p interface

serial_data_o       : out std_logic;

con_80p_status_i    : in  std_logic_vector(1 downto 0)

);

end avl_user_interface;

architecture rtl of avl_user_interface is

--| Components declaration |-----------------------------------------------------

--| Constants declarations |-----------------------------------------------------

CONSTANT INTERFACE_ID_C : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0) := x"12345678";

CONSTANT RESERVED_VAL_C : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0) := x"DEADBEEF";

CONSTANT AVL_CLOCK_RATE_C : UNSIGNED(27 DOWNTO 0) := x"2FAF080"; -- 50MHz = 0x2FAF080

CONSTANT SERIAL_TRANSMITTER_BAUDRATE_C : UNSIGNED(15 DOWNTO 0) := x"2580"; -- 9600 = 0x2580

--| Signals declarations   |-----------------------------------------------------

-- I/O

SIGNAL led_reg_s : STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0);

SIGNAL hex0_reg_s : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);

SIGNAL hex1_reg_s : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);

SIGNAL hex2_reg_s : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);

SIGNAL hex3_reg_s : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);

SIGNAL switches_s : STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0);

SIGNAL button_s : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

-- Con 80p interface

SIGNAL serial_data_s : STD_LOGIC;

SIGNAL f_ready_s : STD_LOGIC;

SIGNAL con_80p_status_s : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);

-- Avalon Interface

SIGNAL readdatavalid_next_s : STD_LOGIC;

SIGNAL readdatavalid_reg_s : STD_LOGIC;

SIGNAL readdata_user_s : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);

SIGNAL readdata_reg_s : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);

SIGNAL irq_s : STD_LOGIC;

-- Counter

SIGNAL counter_value_next_s : UNSIGNED(31 DOWNTO 0);

SIGNAL counter_value_reg_s : UNSIGNED(31 DOWNTO 0);

SIGNAL enable_counter_s : STD_LOGIC;

SIGNAL reset_counter_s : STD_LOGIC;

-- Internal uses

SIGNAL last_button0_state_s : STD_LOGIC;

SIGNAL button0_s : STD_LOGIC;

SIGNAL button0_irq_s : STD_LOGIC;

SIGNAL clear_irq_s : STD_LOGIC;

SIGNAL mask_irq_s : STD_LOGIC;

SIGNAL clock_count_s : UNSIGNED(12 DOWNTO 0); -- 5208 needs 13 bits

SIGNAL bits_count_s : UNSIGNED(4 DOWNTO 0); -- 22 bits at max

SIGNAL pulse_serial_s : STD_LOGIC;

SIGNAL data_reg_s : STD_LOGIC_VECTOR(19 DOWNTO 0);

SIGNAL data_user_s : STD_LOGIC_VECTOR(19 DOWNTO 0);

begin

-- Input signals

con_80p_status_s <= con_80p_status_i;

button_s <= button_i;

switches_s <= switch_i;

-- Output signals

avl_readdatavalid_o <= readdatavalid_reg_s;

avl_readdata_o <= readdata_reg_s;

avl_irq_o <= irq_s;

led_o <= led_reg_s;

hex0_o <= hex0_reg_s;

hex1_o <= hex1_reg_s;

hex2_o <= hex2_reg_s;

hex3_o <= hex3_reg_s;

serial_data_o <= serial_data_s;

-- Read access part

read_decoder_p : PROCESS (ALL)

BEGIN

readdatavalid_next_s <= '0'; --valeur par defaut

readdata_user_s <= (OTHERS => '0'); --valeur par defaut

IF avl_read_i = '1' THEN

readdatavalid_next_s <= '1';

CASE (to_integer(unsigned(avl_address_i))) IS

WHEN 0 =>

readdata_user_s <= INTERFACE_ID_C;

WHEN 1 =>

readdata_user_s(3 DOWNTO 0) <= button_s;

WHEN 2 =>

readdata_user_s(9 DOWNTO 0) <= switches_s;

WHEN 3 =>

readdata_user_s(9 DOWNTO 0) <= led_reg_s;

WHEN 4 =>

readdata_user_s(6 DOWNTO 0) <= hex0_reg_s;

readdata_user_s(13 DOWNTO 7) <= hex1_reg_s;

readdata_user_s(20 DOWNTO 14) <= hex2_reg_s;

readdata_user_s(27 DOWNTO 21) <= hex3_reg_s;

WHEN 5 =>

readdata_user_s(1 DOWNTO 0) <= con_80p_status_s;

readdata_user_s(2) <= f_ready_s;

WHEN 6 =>

readdata_user_s(31 DOWNTO 0) <= std_logic_vector(counter_value_reg_s);

WHEN 7 =>

readdata_user_s(0) <= irq_s;

WHEN OTHERS =>

readdata_user_s <= RESERVED_VAL_C;

END CASE;

END IF;

END PROCESS;

-- Read register process

read_register_p : PROCESS (avl_reset_i, avl_clk_i)

BEGIN

IF avl_reset_i = '1' THEN

readdatavalid_reg_s <= '0';

readdata_reg_s <= (OTHERS => '0');

ELSIF rising_edge(avl_clk_i) THEN

readdatavalid_reg_s <= readdatavalid_next_s;

readdata_reg_s <= readdata_user_s;

END IF;

END PROCESS;

-- Write access part

write_register_p : PROCESS (

avl_reset_i,

avl_clk_i

)

BEGIN

IF avl_reset_i = '1' THEN

led_reg_s <= (OTHERS => '0');

hex0_reg_s <= (OTHERS => '0');

hex1_reg_s <= (OTHERS => '0');

hex2_reg_s <= (OTHERS => '0');

hex3_reg_s <= (OTHERS => '0');

reset_counter_s <= '0';

enable_counter_s <= '0';

clear_irq_s <= '0';

mask_irq_s <= '0';

pulse_serial_s <= '0';

ELSIF rising_edge(avl_clk_i) THEN

reset_counter_s <= '0'; --valeur par defaut

clear_irq_s <= '0'; --valeur par defaut

pulse_serial_s <= '0'; --valeur par defaut

IF avl_write_i = '1' THEN

CASE (to_integer(unsigned(avl_address_i))) IS

WHEN 3 =>

led_reg_s <= avl_writedata_i(9 DOWNTO 0);

WHEN 4 =>

hex0_reg_s <= avl_writedata_i(6 DOWNTO 0);

hex1_reg_s <= avl_writedata_i(13 DOWNTO 7);

hex2_reg_s <= avl_writedata_i(20 DOWNTO 14);

hex3_reg_s <= avl_writedata_i(27 DOWNTO 21);

WHEN 5 =>

IF(f_ready_s = '1') THEN

data_user_s <= avl_writedata_i(19 DOWNTO 0);

pulse_serial_s <= '1';

END IF;

WHEN 6 =>

reset_counter_s <= avl_writedata_i(0);

enable_counter_s <= avl_writedata_i(1);

WHEN 7 =>

clear_irq_s <= avl_writedata_i(0);

mask_irq_s <= avl_writedata_i(1);

WHEN OTHERS =>

NULL;

END CASE;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

-- Counter process

counter_p : PROCESS (avl_reset_i, avl_clk_i)

BEGIN

IF avl_reset_i = '1' THEN

counter_value_reg_s <= (OTHERS => '0');

counter_value_next_s <= (OTHERS => '0');

ELSIF rising_edge(avl_clk_i) THEN

counter_value_reg_s <= counter_value_next_s;

IF reset_counter_s = '1' THEN

counter_value_next_s <= (OTHERS => '0');

ELSIF enable_counter_s = '0' THEN

counter_value_next_s <= counter_value_next_s;

ELSIF counter_value_next_s = INTEGER'high THEN -- "FF..FF"

counter_value_next_s <= counter_value_next_s; -- counter_value_next_s + 1 would equals 0

ELSE

counter_value_next_s <= counter_value_next_s + 1;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

-- Button 0 reg

button0_register_p : PROCESS (avl_reset_i, avl_clk_i)

BEGIN

IF avl_reset_i = '1' THEN

last_button0_state_s <= '0';

button0_s <= '0';

ELSIF rising_edge(avl_clk_i) THEN

button0_s <= button_s(0);

last_button0_state_s <= button0_s;

END IF;

END PROCESS;

-- Irq process

irq_p : PROCESS (avl_reset_i, avl_clk_i)

BEGIN

IF avl_reset_i = '1' THEN

irq_s <= '0';

button0_irq_s <= '0';

ELSIF rising_edge(avl_clk_i) THEN

IF clear_irq_s = '1' THEN

irq_s <= '0';

button0_irq_s <= '0';

ELSIF mask_irq_s = '0' AND button0_s = '0' AND last_button0_state_s = '1' THEN

irq_s <= '1';

button0_irq_s <= '1';

END IF;

END IF;

END PROCESS;

-- Serial transmitter process

serial_transmitter_p : PROCESS (avl_reset_i, avl_clk_i)

BEGIN

IF avl_reset_i = '1' THEN

clock_count_s <= (OTHERS => '0');

bits_count_s <= (OTHERS => '0');

f_ready_s <= '1';

data_reg_s <= (OTHERS => '1');

serial_data_s <= '1';

ELSIF rising_edge(avl_clk_i) THEN

IF bits_count_s = 22 AND clock_count_s = (AVL_CLOCK_RATE_C/SERIAL_TRANSMITTER_BAUDRATE_C)-1 THEN -- all bits written and last bit holded all the time needed

f_ready_s <= '1';

clock_count_s <= (OTHERS => '0');

bits_count_s <= (OTHERS => '0');

ELSIF pulse_serial_s = '1' THEN

bits_count_s <= "00001"; -- start bit now written

serial_data_s <= '0';

data_reg_s <= data_user_s;

f_ready_s <= '0';

ELSIF f_ready_s = '1' THEN

clock_count_s <= (OTHERS => '0');

ELSIF clock_count_s = (AVL_CLOCK_RATE_C/SERIAL_TRANSMITTER_BAUDRATE_C)-1  THEN -- when clock_count is avl_clk/baudrate times we write new val

clock_count_s <= (OTHERS => '0');

bits_count_s <= bits_count_s + 1;

serial_data_s <= data_reg_s(19); -- MSB

data_reg_s(19 DOWNTO 1) <= data_reg_s(18 DOWNTO 0);

data_reg_s(0) <= '1'; -- data_ << 1 and append 1 in LSB

ELSE

clock_count_s <= clock_count_s + 1;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

end rtl;